服务类项目

磋商文件

项目名称：肥西县中医院电梯维保（2026-2027）

项目编号：2026GSFN0010

业主单位：肥西县中医院

代理机构：肥西县公共资源交易有限责任公司

2026年9月

目  录

第一章  磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  业主单位要求	23

第四章  评审方法和标准	36

第五章  合同	42

第六章  响应文件格式	43

- 磋商公告

肥西县公共资源交易有限责任公司受肥西县中医院委托，现对肥西县中医院电梯维保（2026-2027）进行磋商，欢迎具备条件的供应商参加磋商。

1.项目名称及内容

1.1 项目编号：2026GSFN0010

1.2 项目名称：肥西县中医院电梯维保（2026-2027）

1.3 项目地点：肥西县

1.4 项目单位：肥西县中医院

1.5 项目概况：肥西县中医院新区44台电梯（其中36台垂直电梯、8台扶梯）实行半包服务及派河路门诊部2台垂直电梯实行全包式维保服务，具体采购内容详见磋商文件。

1.6 资金来源：财政资金

1.7 项目预算：27.6万元/年

1.8 最高限价：27.6万元/年

1.9 项目类别：服务类

1.10 包别划分：共分1个包

2.供应商资格要求

2.1 供应商具有独立承担民事责任的能力；

2.2供应商须具有以下资质之一：

（1）有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包括电梯安装（含修理），许可子项目须同时包含以下内容：曳引驱动乘客电梯（B级及以上）、自动扶梯与自动人行道；

（2）有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包括电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目须同时包含以下内容：曳引驱动乘客电梯（B级及以上）、自动扶梯与自动人行道。

2.3本项目不接受联合体磋商；

2.4供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人；

（1）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信主体名单。

3.磋商文件的获取

3.1 获取时间：2026年9月28日至磋商时间。

3.2 获取地点：优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）

3.3 获取方式：在线下载

4.响应文件提交截止时间

同磋商时间。

5.磋商时间及地点

5.1 磋商时间：2026年10月12日上午9时00分

5.2 磋商地点：优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）

6.发布公告的媒介

本次磋商公告同时在肥西县公共资源交易有限责任公司、优质采云采购平台、安徽省招标投标信息网、中国采购与招标网上发布。

7.联系方式

7.1 业主单位

业主单位名称：肥西县中医院

地址：安徽省合肥市肥西县上派镇青龙路与站下路交口

联系人：祁家胜

电话：0551-68836927

7.2 代理机构

代理机构名称：肥西县公共资源交易有限责任公司

地  址：肥西县上派镇紫石路与佛光路交叉口肥光办公区3号楼2楼

联系人：符工

电  话：0551-68825072

7.3 监督管理部门

监督管理部门：肥西县中医院监察室

地  址：安徽省合肥市肥西县上派镇青龙路与站下路交口

电  话：0551-68830096

8.其他事项说明

8.1 电子化交易要求：

（1）潜在供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：http://www.youzhicai.com/，以下称“优质采平台”）参与本项目磋商活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加磋商活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在供应商可登录优质采平台获取磋商文件，本项目的磋商文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，业主单位/代理机构不再另行书面通知，潜在供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时在网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化交易方式，潜在供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于响应文件的签章及上传（上传响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。CA锁线上办理地址：https://portal.youzhicai.com/ui/portal-sup/#/signature/list

（5）响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址：http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

8.2 供应商应合理安排磋商文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成磋商文件获取，责任自负。

## 第二章  供应商须知

### 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 2 | 服务期限 | 合同签订之日起1年 |
| 3 | 现场踏勘 | ☑自行踏勘 □集中组织 时间： 年 月 日 时 分 现场踏勘联系人及联系电话： 备注：如供应商未参加业主单位统一组织的现场踏勘，视同放弃现场踏勘，由此引起的一切责任由供应商自行承担。 |
| 4 | 关于联合体参加磋商的相关约定（本项目不适用） | （1）联合体参加磋商的，磋商文件获取信息填写，由联合体中任一成员单位完成均可。 （2）联合体参加磋商的须提供联合协议（见响应文件格式），相关证明材料由供应商根据联合协议分工情况及磋商文件要求提供。 |
| 5 | 初审业绩要求（本项目不适用） | 供应商应按下列规定提供业绩证明资料： □已完成的业绩：响应文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同扫描件； （2）与该业绩对应的项目已完成的证明材料（如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。 □正在履约或已完成的业绩：响应文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同扫描件； （2）与该业绩对应的项目正在履约或已完成的证明材料（如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。 已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至磋商时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。 注：（1）正在履约或已完成的证明材料须加盖项目业主单位或合同甲方公章(证明材料已有项目业主单位或合同甲方公章的除外)，否则评审委员会不予认可。 （2）如果业绩合同和项目已完成（或正在履约）的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以项目已完成（或正在履约）的证明材料为准。 （3）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确反映评审因素的（如合同总金额、面积等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评审委员会不予认可。 |
| 6 | 供应商提出疑问截止时间 | （1）时间：2026年10月10日17时30分。 （2）形式：通过优质采云采购平台提交。 （3）供应商请注意：肥西县公共资源交易有限责任公司对磋商文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。肥西县公共资源交易有限责任公司不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 7 | 构成磋商的其他材料 | 无 □图纸 □其他： 获得方式： 上述资料请供应商在获取磋商文件后，自行登录电子交易系统下载本项目附件。 |
| 8 | 磋商保证金及电子交易服务费用 | 是否要求供应商递交磋商保证金：☑不要求 要求 是否要求供应商递交电子交易服务费用：□不要求☑要求 电子交易服务费用的形式：银行转账 银行电汇 电子交易服务费用的金额：人民币200元，售后不退。 递交要求： ①电子交易服务费用的到账截止时间：同磋商时间。 ②电子交易服务费用应当从供应商账户转出。 ③转入的开户银行及账号： 开户银行：广发银行股份有限公司合肥肥西支行 开户名：肥西县公共资源交易有限责任公司 账号：6232594999000551042 注意事项： （1）电子交易服务费用采用虚拟账号，项目磋商失败后，电子交易服务费用交纳账号将会发生变化，请供应商参与后续磋商时，注意勿将电子交易服务费用错交至其他项目账号或前次公告账号。 （3）凡转账到其他项目账户或本项目前次公告账户的，电子交易服务费用无效。 （4）供应商参与本项目多个包别磋商的（如分多包别的），应该按包别分别递交电子交易服务费用。未递交电子交易服务费用的包别，其响应无效。 |
| 9 | 不予退还磋商保证金的情形 | / |
| 10 | 磋商现场提交的其他材料要求 | 无 |
| 11 | 响应文件解密时间 | 响应文件提交截止时间后30分钟内（以系统解密倒计时为准） |
| 12 | 确定成交候选人和成交人 | 评审委员会推荐成交候选人的数量：1家 |
|  |  | 确定成交人： 业主单位委托评审委员会确定 业主单位确定 |
| 13 | 成交通知书发出的形式 | ☑书面 数据电文 |
| 14 | 告知磋商结果的形式 | 供应商自行登录系统查看 □磋商现场告知 |
| 15 | 履约保证金 | 收取 ☑不收取 （1）金额：成交金额的 % 定额收取 元 （2）缴纳形式：银行转账 银行电汇 现金保证 （3）具体要求：合同签订前按规定提交履约保证金，若成交人在规定时限内未提交保证金的，业主单位将书面通知成交人，5日内不能办理的，业主单位将有权取消其成交资格,并没收其磋商保证金。在此情况下业主单位可将该项目授予排名第二的供应商或重新磋商。 （4）收取单位： （5）缴纳时间：合同签订前 （6）退还时间：合同履约完成，一个月内退还。 |
| 16 | 代理服务费 | （1）金额： □定额收取： ☑按下列标准收取：详见附件1《代理服务费收费标准》，不足4000元按4000元收取。 （2）支付方式：☑转账/电汇 备注：以上相关费用，供应商在报价单中不单列，包含在报价中，业主单位不再单独计量支付。 |
| 17 | 补充约定 | （1）通过初审的供应商为3家及以上的，按磋商文件约定进行评审并确定结果； （2）通过初审的供应商不足3家的，项目磋商失败。 |
| 18 | 报价须知 | 供应商最终报价不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价，否则其响应文件将被否决。 |
| 19 | 重要说明 | （1）成交人应在规定期限内提交履约保证金并与业主单位签订合同，若成交人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，业主单位有权取消成交人成交资格； （2）合同签订后，成交人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，业主单位有权解除合同，并追究违约责任； （3）成交人在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，业主单位可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。 （4）供应商参与磋商，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通参与磋商、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，业主单位可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 20 | 电子交易 | 本磋商项目实行全流程电子化交易，除磋商文件另有规定外，电子交易操作要求见附件《全流程电子招标采购具体要求》。 |
| 21 | 解释权 | （1）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按磋商公告、供应商须知前附表、供应商须知正文、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； （5）有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准； （6）按本款前述规定仍不能形成结论的，由业主单位负责解释。 |
| 22 | 其他补充说明 | 供应商不得与本包的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。 |
| 23 | 同义词语 | 构成磋商文件组成部分的“供应商须知”、“评审方法和标准”、“响应文件格式”等章节中的“供应商”，等同于磋商阶段的“供应商”。 |
| 24 | 磋商有效期 | 120天 |

### 附件1 代理服务费收费标准

成交金额（万元）; 货物; 服务; 工程施工/总承包. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：代理服务收费按差额定率累进法计算，成交金额含本数。例如：某服务项目代理业务成交金额为6000万元，具体收取金额为上表（代理服务费收费标准）相应项目类别收费标准*100%，计算代理服务费收取金额如下： 100万元×1.5％＝1.5万元 （500－100）万元×0.8％＝3.2万元 （1000－500）万元×0.45％＝2.25万元 （5000－1000）万元×0.25％＝10万元 （6000－5000）万元×0.1％＝1万元 合计收费＝1.5＋3.2＋2.25＋10＋1＝17.95(万元)

供应商须知正文

#### 1.有关定义

#### 本项目的交易方式为磋商，业主单位为项目实施建设的发包人（甲方），供应商为参与磋商的主体，成交人为参与磋商，并获得项目实施的承包人（乙方）。

#### 2.资金来源

本项目的业主单位已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

#### 3.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。

#### 4.磋商文件的澄清与修改

4.1供应商如对磋商文件内容有疑问，按供应商须知前附表规定提出。

4.2业主单位可主动或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行澄清或者修改。代理机构将在优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）澄清或修改磋商文件，供应商应主动上网查询。代理机构和业主单位不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

4.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.4对于没有提出疑问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含澄清、修改等内容）。

- 磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用

5.1项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的磋商，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

5.2无论磋商文件中是否要求，供应商所承担项目及伴随的货物和服务均应符合国家强制性标准。

5.3供应商与代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

5.4除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 6.响应文件构成

6.1供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及磋商文件评审要求编写响应文件，具体内容详见第六章响应文件格式的相关内容。

6.2上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 7.报价

7.1供应商的报价应当包括满足本次磋商全部内容。所有报价均应以人民币报价，供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

7.2供应商应在分项报价表上标明磋商工程的单价（如适用）和总价，未标明的视同包含在磋商报价中。

7.3报价不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。

7.4报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。

7.5业主单位不接受具有附加条件的报价。

#### 8.磋商有效期

8.1磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。

8.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

8.3为保证有充分时间签订合同，业主单位或代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 9.响应文件的制作

9.1.本项目采用全流程电子化方式，供应商必须递交电子响应文件，并对电子响应文件进行电子签章并使用CA锁进行加密，在磋商文件规定的响应截止时间前使用“优质采投标工具客户端”完成上传。

9.2.全流程电磋商项目供应商必须上传CA锁加密的电子响应文件，供应商下载磋商文件后，如未在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前上传电子响应文件，视为无效；供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子响应文件进行撤回，修改后重新上传（具体操作详见教程）；

9.3.响应文件递交截止时间以优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）系统的时间为准，逾期系统将自动关闭，电子响应文件未完成上传的，视为没有递交响应文件；

9.4.响应文件可远程解密，供应商无需到达磋商现场。磋商文件“供应商须知”中另有规定的，从其规定。

9.5. 供应商在制作、上传电子响应文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164，0551-62220012。

#### 10.响应文件提交截止时间

#### 10.1供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，在网上提交加密电子响应文件。

#### 10.2供应商在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前上传了网上加密电子响应文件，但未在规定时间内进行解密的，响应无效。

#### 10.3业主单位和代理机构延迟响应文件提交截止时间的，在此情况下，业主单位、代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

#### 11.响应文件的提交、修改与撤回

#### 11.1供应商应当在第一章“磋商公告”规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）上传。

#### 11.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

#### 11.3供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前（以优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）系统的解密倒计时为准）对本单位的响应文件进行解密，代理机构工作人员解密所有响应文件。

#### 11.4在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于评审委员会在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和评审委员会的要求重新提交响应文件的，不在此列。

#### 12.评审委员会

12.1由业主单位委派或业主单位委托代理机构依法抽取经济技术专家等方式组建的评审委员会，负责本项目评审工作。评审委员会成员由3人以上单数组成，评审委员会及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

12.2评审委员会根据磋商文件规定的评审方法和标准对供应商提交的响应文件进行评审，从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中推荐成交候选人，并编写评审报告。

#### 13.响应文件的评审与磋商

13.1业主单位和代理机构将在参审单位须知前附表规定的时间和地点组织磋商。

13.2磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的参审单位为成交候选人的评审方法。

13.3磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对参审单位独立进行评审。评审程序如下：

13.3.1初审。磋商小组对参审单位必须满足和实质性响应的内容进行评审，参审单位未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询问的方式告知有关参审单位。

参审单位存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为响应无效。

13.3.1.1信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为响应无效。

13.3.2磋商。初审合格后，磋商小组将按网上加密电子响应文件提交顺序集中与单一参审单位分别进行磋商，并给予所有参加磋商的参审单位平等的磋商机会。

13.3.3报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的参审单位在规定时间内提交最后报价。磋商文件中另有特殊规定的除外。

13.3.4综合评分。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终项目需求和提交最后报价的参审单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的参审单位的响应文件和最后报价进行综合评分。

13.4相关说明。

13.4.1为保证磋商活动顺利进行，参审单位可派相关技术人员进行网上答疑；

13.4.2磋商小组根据与参审单位磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经业主单位代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的参审单位。

13.4.3磋商小组发现参审单位的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的参审单位的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参审单位不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为响应无效。

13.4.4无论何种原因，即使参审单位磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件或影印件的，磋商小组可以视同其未提供。

13.4.5磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

13.5参审单位授权代表对磋商过程有疑义，以及认为业主单位、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

#### 14.终止磋商

出现下列情况之一时，业主单位和代理机构有权宣布终止磋商，并将理由通知所有供应商：

14.1通过初审的供应商不足规定数量，导致本次磋商缺乏竞争的；

14.2出现影响公正的违法、违规行为的；

14.3因重大变故，交易任务取消的；

14.4磋商文件有重大漏洞，导致无法继续评审的；

14.5法律法规规定的其他情形。

#### 15.响应文件的澄清、说明或更正

15.1评审委员会将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.2评审委员会通过优质采电子工具将需要澄清、说明或补正的内容以询问函的形式发送给供应商，供应商应登录优质采客户端并保持在线状态，以便及时接收评审委员会可能发出的询问函，并在询问函载明的时间内回复，若供应商未及时回复，视为放弃澄清。

15.3如有询问，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询问，也可凭本人有效身份证明参加询问。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评审委员会询问的，供应商自行承担相关风险。

#### 16.最终报价

16.1本次磋商一次性报价。

16.2最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，最终报价也是签订合同的依据。

16.4本项目的服务地点为本须知前附表所述，供应商可到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解项目场地情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不被批准。对于受项目现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿，由此所产生的费用应包含在磋商报价范围内，业主单位不再承担该费用。

16.5本项目不接受恶意不平衡报价，不保证最低价成交。

#### 17.成交候选人的推荐原则

17.1评审委员会依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选人。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选人；综合总得分且最后报价均相同的，由评审委员会按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

17.2凡发现成交候选人有下列行为之一的，成交无效，并移交监管部门依法处理：

17.2.1有下列情形之一的，属于供应商间相互串通：

17.2.1.1供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

17.2.1.2供应商之间约定成交人；

17.2.1.3供应商之间约定部分供应商放弃磋商或者成交；

17.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；

17.2.1.5供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

17.2.2有下列情形之一的，视为供应商间相互串通：

17.2.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

17.2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

17.2.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

17.2.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

17.2.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

17.2.2.6不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

17.2.3有下列情形之一的，属于业主单位与供应商串通：

17.2.3.1业主单位在磋商前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

17.2.3.2业主单位直接或者间接向供应商泄露标底、评审委员会成员等信息；

17.2.3.3业主单位明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

17.2.3.4业主单位授意供应商撤换、修改响应文件；

17.2.3.5业主单位明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

17.2.3.6业主单位与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

17.2.4使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参与磋商的，

17.2.5供应商有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

17.2.5.1使用伪造、变造的许可证件；

17.2.5.2提供虚假的财务状况或者业绩；

17.2.5.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

17.2.5.4提供虚假的信用状况；

17.2.5.5其他弄虚作假的行为。

17.2.6其他违反法规和规章强制性规定的行为。

#### 18.确定成交候选人和成交人

评审委员会根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。排名第一的成交候选人经业主单位或业主单位授权的评审委员会确定为成交人后，由代理机构在指定媒体上予以公告。

#### 19.编写评审报告

评审报告是根据全体评审委员会成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

#### 20.保密要求

20.1评审将在严格保密的情况下进行。

20.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密等。

#### 21.成交候选人和成交结果公示

21.1磋商结束后，代理机构将在发布磋商公告的媒介上发布成交结果公示。

21.2业主单位在收到评审报告之日起3日内，依法公示成交结果。

#### 22.磋商结果的异议、投诉

22.1对于磋商结果有异议的，应在成交结果公告规定的时间内向业主单位或代理机构提出。

22.2对于异议答复不满意的，应在收到异议答复之日起3日内向磋商公告载明的监督管理部门提出。

#### 23.成交通知书

23.1代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交人发出成交通知书。

23.2成交通知书对业主单位和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，业主单位改变成交结果或者成交人放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

23.3成交通知书是合同的组成部分。

#### 24.告知磋商结果

24.1成交结果公告发布后，供应商自行登录系统查询结果信息。

24.2代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

#### 25.履约保证金

25.1成交人应按照参审单位须知前附表规定缴纳履约保证金。

25.2如果成交人没有按照供应商须知前附表中履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，业主单位可确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展磋商。

#### 26.代理费用

成交人放弃成交资格的，本磋商项目应收取的代理服务费由其承担。

代理费用收取账户信息如下：

户名：肥西县公共资源交易有限责任公司

账号：179746801939

开户行：中国银行股份有限公司肥西支行

#### 27.签订合同

27.1业主单位与成交人应当在成交通知书发出后及时签订合同。

27.2磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3成交人拒绝与业主单位签订合同的，业主单位可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展磋商活动。成交人拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的磋商活动。

#### 28.廉洁自律规定

28.1代理机构工作人员不得以不正当手段获取代理业务，不得与业主单位、供应商恶意串通。

28.2代理机构工作人员不得接受业主单位或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向业主单位或者供应商报销应当由个人承担的费用。

#### 29.异议的提出与接收

29.1参审单位认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三日内，以书面形式向业主单位或其委托的代理机构提出异议。

29.2异议应以书面形式实名提出，书面异议材料应当包括以下内容：

29.3异议人的名称、地址、有效联系方式；

29.5项目名称、项目编号、包别号（如有）；

29.6被异议人名称；

29.7具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料；

29.8明确的请求及主张；

29.9提起异议的日期。

异议人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。异议人需要修改、补充异议材料的，应当在异议期内提交修改或补充材料。

29.10代理机构异议函接收部门、联系电话和通讯地址，见参审单位须知前附表。

#### 30.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

## 第三章  业主单位要求

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 根据考核结果，据实核算，按月付款。 |
| 2 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订之日起1年 |

二、项目概况

- 肥西县中医院新区44台电梯（其中36台垂直电梯、8台扶梯）实行半包服务及派河路门诊部2台垂直电梯实行全包式维保服务，报价包含年度电梯检测检验费用，据实核算付款。维保电梯清单如下：

| 序号 | 院区 | 单位内编号 | 电梯使用地点 | 制造单位名称 | 电梯型号 | 梯种 | 载重量（kg） | 层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合肥市肥西县站下路与青龙路交叉口肥西县中医院 | L1号梯 | 4#后勤楼L1号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 5 |
|  |  | L3号梯 | 5#行政楼L3号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1000 | 6 |
|  |  | L5号梯 | 4#后勤楼 L5号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MRL | 曳引驱动乘客电梯 | 1000 | 3 |
|  |  | L6号梯 | 1#门诊医技楼 L6号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MRL | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 5 |
|  |  | L7号梯 | 1#门诊医技楼 L7号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MRL | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 5 |
|  |  | L8号梯 | 1#门诊医技楼 L8号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MRL | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 4 |
|  |  | L9号梯 | 1#门诊医技楼 L9号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MRL | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 4 |
|  |  | L10号梯 | 1#门诊医技楼 L10号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 5 |
|  |  | L12号梯 | 1#门诊医技楼 L12号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MRL | 曳引驱动乘客电梯 | 1000 | 5 |
|  | 合肥市肥西县站下路与青龙路交叉口肥西县中医院 | L14号梯 | 1#门诊医技楼 L14号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 6 |
|  |  | L15号梯 | 1#门诊医技楼 L15号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 6 |
|  |  | L20号梯 | 1#门诊医技楼 L20号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 2 |
|  |  | L21号梯 | 2#住院部 L21#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L22号梯 | 院2#住院部L22#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L23号梯 | 2#住院部 L23#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L24号梯 | 院 2#住院部 L24#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L25号梯 | 院 2#住院部 L25#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L28号梯 | 院 2#住院部 L28#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L29号梯 | 院 2#住院部 L29#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L32号梯 | 2#住院部 L32#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L33号梯 | 2#住院部 L33#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MRL | 曳引驱动乘客电梯 | 630 | 13 |
|  |  | L18号梯 | 1#门诊医技楼 L18号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 6 |
|  |  | L34号梯 | 2#住院部 L34#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MRL | 曳引驱动乘客电梯 | 630 | 12 |
|  |  | L2号梯 | 4#后勤楼L2号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 5 |
|  |  | L4号梯 | 5#行政楼 L4号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1000 | 6 |
|  |  | L11号梯 | 1#门诊医技楼 L11号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 5 |
|  |  | L13号梯 | 1#门诊医技楼 L13号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MRL | 曳引驱动乘客电梯 | 1000 | 5 |
|  | 合肥市肥西县站下路与青龙路交叉口肥西县中医院 | L26号梯 | 2#住院部 L26#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L27号梯 | 2#住院部 L27#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L30号梯 | 2#住院部 L30#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L31号梯 | 2#住院部 L31#梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 13 |
|  |  | L35号梯 | 4#后勤楼 L35号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MRL | 曳引驱动乘客电梯 | 800 | 2 |
|  |  | L17号梯 | 1#门诊医技楼 L17号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 6 |
|  |  | L16号梯 | 1#门诊医技楼 L16号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 6 |
|  |  | L19号梯 | 1#门诊医技楼 L19号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | meta200MR | 曳引驱动乘客电梯 | 1600 | 6 |
|  |  | L36号梯 | 1#综合楼 L36号梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | TWJ | 曳引驱动乘客电梯 | 100 | 2 |
|  |  | -1-1层西梯 | 1#门诊楼-1-1层西梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | velino | 自动扶梯 |  |  |
|  |  | -1-1层东梯 | 1#门诊楼-1-1层东梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | velino | 自动扶梯 |  |  |
|  |  | 1-2层东梯 | 1#门诊楼1-2层东梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | velino | 自动扶梯 |  |  |
|  |  | 1-2层西梯 | 1#门诊楼1-2层西梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | velino | 自动扶梯 |  |  |
|  |  | 2-3层西梯 | 1#门诊楼2-3层西梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | velino | 自动扶梯 |  |  |
|  |  | 2-3层东梯 | 1#门诊楼2-3层东梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | velino | 自动扶梯 |  |  |
|  |  | 3-4层西梯 | 1#门诊楼3-4层西梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | velino | 自动扶梯 |  |  |
|  |  | 3-4层东梯 | 1#门诊楼3-4层东梯 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | velino | 自动扶梯 |  |  |
|  | 派河路门诊 | 东梯 | 门诊部东梯 | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | OTIS-SKY | 曳引驱动乘客电梯 | 1000 | 7 |
|  |  | 西梯 | 门诊部西梯 | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | OTIS-SKY | 曳引驱动乘客电梯 | 1000 | 7 |

三、服务要求

3.1 投标人应严格按照国家颁布的《中华人民共和国特种设备安全法》（2014年1月1日）、《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）和当地方政府颁布《电梯安全管理办法》等相关规定及规范、技术标准开展维保工作。维保单位在提供服务时应严格遵守我方有关的规章制度。

3.2 投标人严格按照服务规定的内容提供维保服务。实施日常维护保养后的电梯应符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588)、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899)和《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775)的相关规定，规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。如需调整原保养计划，应提前30日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。保证设备始终能够安全、正常运行，并且达到采购服务约定和电梯产品说明书中的各种性能参数。

- 3.3 投标人应当具备特种设备安全监督管理部门核发《特种设备安装改造维修许可证》，非合肥市注册的维保单位，须按《合肥市电梯维保备案管理办法》完成合肥市维保单位备案；中标后签订合同30日内完成本项目电梯维保项目备案，未完成备案视为不具备履约条件，甲方有权终止合同。现场作业人员须分别持有《电梯机械安装维修证》与《电梯电气安装维修证》，维保单位需对作业人员购买人身意外保险。跨院区调配人员作业时，任何维保作业场景均不得单人开展维保作业。

3.4 投标人自行配置工作所需的设备，工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保障作业安全。

3.5 成交供应商对设备提供365天、24小时全天候应急处理服务；新区需派人员驻场服务，驻场时间：每天7:30至18:00，非驻场时间也需按要求及时响应采购单位报修。

响应时限区分院区：

- 肥西县中医院新区:接到采购人报修通知后，成交供应商必须在10分钟内赶到现场，对电梯困人事故处理要求到达现场后立即解救被困人员。

- 肥西县中医院派河路门诊部：接到报修后30分钟到达现场。

- 对一般常见故障要求在30分钟内排除,对主板等重大故障应在24小时内解决，同时每日进行五方对讲系统的巡检，确保对讲系统正常运行。

3.6 根据电梯的使用情况和设备状况，新区44台电梯提供半包维保服务；提供电梯维修保养所需的全部工具和劳务，单只配件单价500元及以内非人为损坏的电梯零部件直接更换；供应商报价费用含单价500元及以内电梯配件、人工、税费及电梯年检（年度检验检测、限速器校验、125%额定载荷制动试验）费用等所有费用；政府技术监督部门要求新增的功能及部件除外。

派河路门诊部2台电梯实行全包维保服务：维保范围内所有配件（含易损件、损耗件、主要零部件）全部由成交供应商直接提供，供应商报价费用包含全部人工、耗材、年检、限速器校验、125%额定载荷制动试验等全部费用；政府技术监督部门要求新增的功能及部件除外。

3.7 现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，供应商应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

3.8 作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全；维保人员的人身安全由供应商负责，供应商委派人员产生的一切责任由供应商自行承担，供应商需自行为其委派人员购买相关保险。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于二人。

3.9 当电梯出现故障，现场需采取停梯措施时，应立即通知采购人并及时组织抢修。

3.10 在维保电梯使用标志所标注的下次检验（检测）日期届满前1个月，成交供应商配合协助采购人向特种设备检验机构（有资质的第三方检测单位）提交定期检验（检测）申报资料，完成送检相关配合工作，检验申报主体为采购人。

3.11 协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、相关运行资料（日管控、周排查、月调度、设备维修维保记录等）、应急救援预案，全部档案资料所有权归属采购人；配合采购人开展应急救援演练（一年不得少于两次）。

3.12 日常维保内容包含但不限于以下内容：

半月保养内容及要求（A1）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁、门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行室无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬和制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求：制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁、安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活:电器开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上的油杯 | 吸油毛毡齐全，测量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系 统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水、照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

季度保养项目内容及要求（A2）

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速箱润滑油 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁,钢丝绳无严重油腻,张力均匀,符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁、磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置电气安全装置 | 工作正常 |

电梯半年度保养内容及要求（A3）

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化现象 |
| 2 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶 | 各反绳轮轴承无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 10 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 11 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 12 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 13 | 补偿链(绳) | 与轿厢、对重接合处固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

年度维保项目内容和要求（A4）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 导电绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 5 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器,每2年进行一次限速器动作速度校验:对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速 器动作速度检验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试 验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安 装螺栓 | 坚固 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注:季度保养项目内容及要求为表A1+表A2;半年度保养项目内容及要求为表A1+表A2+表A3;年度保养项目内容及要求为表A1+表A2+表A3+表A4。

四、报价要求

4.1 本项目报总价，此报价是指完成采购需求全部内容的综合价格。包括新区44台（半包）、派河路门诊2台（全包）维保服务(含维保过程中的主要及辅助材料损耗)、年检及其他电梯检测类、各项服务、人工、验收、培训、税金等全部费用。

4.2供应商的报价应包含为完成本项目提出的服务需求和内容中所有可能发生的费用，即所需人工、物耗、工具、设备、交通、保险、税费、安全管理及可能发生的一切相关费用。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担，供应商自行勘察现场，充分了解本项目现状，综合考虑报价风险。

4.3 新区44台半包电梯：单只配件单价500元以内非人为损坏配件直接更换；单价500元以上配件需在采购单位同意下进行更换，更换部件的价格需由采购单位审定确认，更换后的旧配件归采购人所有，供应商不得自行处理。

派河路2台全包电梯：所有维保范围内配件全部由成交供应商承担费用。

成交供应商在服务期限内根据采购人的实际需求提供服务。

4.4供应商须充分考虑所投服务成本，成交及合同履约期内，不得以任何理由要求对其最后报价进行变更或拒绝服务。

- 五、其他要求

5.1供应商须为本项目配备维保的项目团队，包括项目负责人1人，维保人员2人，为确保电梯故障处理的及时性，新、老院区至少派2名维保人员（含1人院内驻点（7:30至18:00）），且同样须具备特种设备作业资格。如特殊原因须更换项目负责人时，应提前一个月向采购人提供书面报告，经采购人同意后方可更换，否则处以供应商违约金2000元，从当期维保费中予以扣除；若供应商项目负责人的工作不满足采购人要求，采购人有权随时更换项目负责人。

5.2 驻点人员须满足全年度24小时应急处理要求，严禁缺岗，采购人发现缺岗问题，向供应商出具书面整改通知，限期整改；整改到期仍发生缺岗的，处罚供应商2000元，从当期维保费中予以扣除。

5.3成交供应商须严格按照采购文件中的要求履行维保服务。采购人检查发现维保工作不符合要求，向供应商出具书面整改通知书，明确整改时限；逾期拒不整改或整改不合格的，按如下执行：出现一次处以违约金2000元，出现两次处以违约金5000元，出现三次采购人有权上报政府采购监管部门。本条所指次数为同一问题累计次数。

5.4成交供应商须为本项目保养全部电梯购买商业综合责任保险，保险单最低保额不低于200万元/台，采购人列为被保险人；合同签订后进场服务前须向采购人提交有效保险保单复印件，保险有效期覆盖整个服务合同期。

5.5遇春节、国庆等节假日，维保单位应做好专项检查，并做好应急保障。

5.6在进行维护和保养过程中，招标人管理人员有权对维保单位维保工作进行监督、确认。

5.7服务期间对招标人管理人员应提供不少于2次的电梯使用培训。

5.8维保中产生的各类废弃物，环境清理由维保单位负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

5.9 中标人以实际保养电梯为准，据实结算费用。

## 第四章  评审方法和标准

### 一、总则

本项目采用综合评分法评审，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

### 二、评审方法

2.1初审

评审委员会对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

| 初审表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 合格条件 |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照扫描件，应完整地体现出营业执照的全部内容。联合体磋商的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 磋商响应函 | 符合磋商文件要求。 |
| 3 | 磋商保证金及电子交易服务费用 | 符合磋商文件要求。 备注：供应商须知前附表及供应商须知第13条（以代理机构财务查询为准） |
| 4 | 授权书 | 符合磋商文件要求。 |
| 5 | 无不良信用记录声明函 | 供应商不得存在供应商须知第13.3.1.1条中的不良信用记录情形。 注：提供无不良信用记录声明函，格式后附。 |
| 6 | 供应商资格要求 | 符合磋商文件要求。 |
| 7 | 磋商报价 | 符合磋商文件要求。 |
| 8 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他要求。 |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |

初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

2.2综合评分

2.2.1评审委员会按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为80%，价格分值占总分值的权重为20%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（80分） | 维护保养方案 | 磋商小组根据供应商提供的项目方案进行综合评审，内容包括但不限于理解本项目的实施背景和目标、提供维保服务方案等方面。 1.所提供的方案完整，内容全面、清晰，具有针对性和可行性，方案内容规范严谨、重点突出、同时能够对项目要求进行深化和细化的，得4分； 2.所提供的方案完整，内容具有可行性，能够满足项目采购需求的，得2分； 3.所提供的方案内容简单和片面，不能满足本项目全部需求，内容有待完善的，得1分； 4.未提供的不得分。 | 0-4分 |
|  | 保障措施 | 根据供应商响应文件中提供的关于维保服务保障措施，由磋商小组进行综合评审。措施包括但不限于人员工作安排，服务响应时间等方面。 - 1.人员工作安排详细具体,工作岗位安排及分工清晰针对性强，服务响应及时得4分； - 2.人员工作安排能满足项目需求，工作岗位安排及分工有具有可行性;服务响应能够保障项目需要，得2分； 3.能够提供人员服务，工作岗位安排及分工缺乏针对性，服务响应慢无法保证项目实际需求，得1分； 4.未提供的不得分。 | 0-4分 |
|  | 资料收集及应急预案 | 结合项目特点，安排专人，做好电梯维保服务期间项目资料的记录收集整理、安全生产管理台账、应急预案的制定和管理。磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的项目资料收集管理方案情况，进行综合评分。 1.所提供的方案完整，内容全面、清晰，具有针对性和可行性，方案内容规范严谨、重点突出、同时能够对项目要求进行深化和细化的，得4分； 2.所提供的方案完整，内容具有可行性，能够满足项目采购需求的，得2分； 3.所提供的方案内容简单和片面，不能满足本项目全部需求，内容有待完善的，得1分； 4.未提供的不得分。 | 0-4分 |
|  | 安全生产管理 | 磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的电梯维保安全生产管理方案情况，进行综合评分。 - 1.所提供的方案完整，内容全面、清晰，具有针对性和可行性，方案内容规范严谨、重点突出、同时能够对项目要求进行深化和细化的，得4分； - 2.所提供的方案完整，内容具有可行性，能够满足项目采购需求的，得2分； - 3.所提供的方案内容简单和片面，不能满足本项目全部需求，内容有待完善的，得1分； - 4.未提供的不得分。 | 0-4分 |
|  | 供应商管理体系 | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书： 质量管理体系认证； 环境管理体系认证； 职业健康管理体系认证； 每提供一项得2分，全部提供得6分。 注：响应文件中提供上述证书扫描件，还需提供全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息查询截图，缺任意证明材料不得分。证书状态为“有效”。 | 0-6分 |
|  | 人员配备 | - 1.供应商为本项目配备的项目负责人（1人，6分） - （1）具有电梯安装维修工技能等级证书（二级或技师级‌及以上等级）的，得3分，本小项满分3分。 - （2）具有特种设备检验检测人员（电梯）证书检验师及以上等级的，得3分，本小项满分3分。 - 2.供应商为本项目配备的其他项目人员（不含项目负责人） - （1）具有《特种设备作业人员证书（电梯作业）》（电梯机械安装维修T1或电梯电气安装维修T2或电梯维修证T）的，每提供一人得2.5分，本小项满分5分。 - （2）具有电梯安装维修工职业技能等级证书（三级或高级工及以上等级）的，每提供一个人得3分，本小项满分3分。 注：（1）同一人员具有多个证书的，仅计分一次。（2）响应文件中提供上述人员证书扫描件或影印件，同时提供供应商为其缴纳的近3个月内（任意一个月即可）社保证明材料扫描件或影印件，社保证明材料形式详见供应商须知前附表。（注：社保证明材料至少含养老保险） （3）如提供的为职业技能等级证书，响应文件中还须提供该证书在“技能人才评价工作网”网站查询截图为评审依据。 | 0-14分 |
|  | 供应商综合实力 | - 1.具有政府相关部门或电梯行业协会颁发的电梯企业服务质量星级评定单位： - (1)五星级单位的，得3分； - (2)四星级单位的，得2分； - 2.2023年1月1日以来（以颁奖时间为准），具有政府部门或国内依法登记注册的协会（学会）颁发的相关荣誉的，每提供一个得3分，本小项满分12分。 - 注：（1)响应文件中提供获奖证书、批复、颁奖单位颁奖文件、网上公示截图(具有其中之一即可)等证明材料。以上材料提供扫描件，须能体现供应商名称，如无法体现，须另附颁奖单位的相关证明材料，未提供或提供不全的不得分。 （2)国内依法登记注册”以全国社会组织信用信息公示平台查询结果为准。响应文件中须同时提供该协会(学会)在全国社会组织信用信息公示平台查询结果截图。民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”颁发的荣誉、奖励均无效。 | 0-15分 |
|  | 供应商业绩 | 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有党政机关或事业单位电梯维保业绩的（含正在履约的项目），每个业绩得4分，满分20分。 注：1.响应文件中须提供业绩合同扫描件，如合同中不能体现合同签订时间，项目类型等关键评审信息，应另附业主证明(业主单位加盖公章)材料扫描件。 2.党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，及各级党政机关派出机构、直属事业单位及工会、共青团、妇联等。 | 0-20分 |
|  | 履约评价 | 上述经磋商小组认可得分的供应商业绩中，履约评价为良好或以上的（包括但不限于好、很好、良好、优异、优秀、满意等），每个业绩加3分，最多加9分。 注：以响应文件中提供的履约评价材料为评审依据。履约评价材料需加盖合同甲方公章，否则不予认可。上述材料需能体现评价内容，未提供或提供的不符合要求的，不予认可。 同一业绩获得多个履约评价的，不累加计分，仅计分一次。 | 0-9分 |
| 价格分（20分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×20％×100 |  |  |

2.2.3分值汇总

（1）评审委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

第五章  合同

（双方依法签订）

## 第六章  响应文件格式

肥西县中医院电梯维保（2026-2027）

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

### 一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称： 肥西县中医院电梯维保（2026-2027）

项目编号： 2026GSFN0010

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 |
| 报价 | 人民币大写： 人民币小写： |
| 服务期限 |  |
| 备注说明 | 本项目无二次报价 |

供应商电子签章或公章：

日          期：

注：

1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注说明中注明。

### 二、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）

### 三、磋商响应函

致：肥西县中医院

肥西县公共资源交易有限责任公司

根据贵方的磋商文件，我方承诺如下：

1.经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、业主单位要求及其他有关文件后，我方接受上述文件要求。我方承诺按本磋商文件、合同条款和业主单位要求承担上述项目的全部内容。

2.我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的补疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款（包括磋商时间）、规定及要求均无异议。且我方自愿放弃针对上述各项条款提出异议的权利。

3.如我方成交，我方承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金和代理费用。按本次磋商文件规定及最终报价承诺提供服务。

4.我方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于你方要求的日期内完成合同规定的全部义务。

5.我方同意按你方要求在磋商规定时间内向你方提供与其磋商有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被你方拒绝。

6.我方完全理解你方不一定接受最低报价的磋商。

7.我方同意磋商文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

9.我方同意所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

10.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及磋商文件、磋商文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11.我方不存在磋商公告中“供应商资格要求”的“不良信用记录情形”规定的任何一种情形。

12.我方声明下述内容真实有效，如有虚假，将依法承担相应责任：

与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

13.其他补充说明：             补充说明事项（如有）

供应商电子签章或公章：

日          期：

### 四、无不良信用记录声明函

（联合体参加磋商的，联合体双方均须提供）

1、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）在最近三年内（自磋商截止之日向前追溯3年，下同）有骗取成交或严重违约或重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），但前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）供应商被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门因安全生产责任事故限制本次磋商项目工程所在地或公共资源交易平台所在地承接新的工程项目且在限制期内。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日期：

### 五、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目磋商活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章或公章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表；

2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供法定代表人身份证明书。

### 六、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年         月        日

经营期限：

姓    名：                   性    别：

年    龄：                   职    务：

联系电话：                   手机号码：

系     （供应商单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商电子签章或公章：

日          期：

### 七、业绩及证明材料

- 业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总金额 | 业绩合同甲方及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商初审业绩（资格门槛业绩，如有） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人初审业绩（资格门槛业绩，如有） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 供应商评审业绩（打分业绩，如有） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人评审业绩（打分业绩，如有） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应）

### 八、磋商保证金及电子交易服务费用

供应商应在此提供银行回单的扫描件。

如需开具电子交易服务费用发票请在本页附上开票信息，开票信息按照下列格式填写，发票开具后可在单位税务数字账户中查收，如未填写或填写不完整后期自行带转账回单至肥光办公区3号楼2楼窗口开具。

开票信息：

发票类型：               （专票或普票）

公司名称：

纳税识别号：

开户行名称：

开户行账号：

### 九、人员配备

### 十、供应商综合实力

### 十一、供应商管理体系

### 十二、其他相关证明材料

供应商按照第四章评审方法和标准放置的其他资料。

附件：全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“供应商”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评审委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、CA证书办理和注意事项

1.本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在供应商应及时办理CA证书，用于对投标文件进行电子签章及加、解密。

2.CA证书办理详见《优质采平台CA数字证书办理说明》：

http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045。

3.CA证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。

4.CA锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办CA锁。

5.企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文件前变更CA证书。

6. 供应商由于CA证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无法解密的，由供应商自行承担责任；

7.加密和解密投标文件必须使用同一个CA证书。

二、制作、签章、加密、上传电子投标文件

8.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在供应商需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip。

8.1.投标工具建议在window7或windows10操作系统下使用；

8.2.电子投标文件编制建议使用office2010版本。

9.潜在供应商制作电子投标文件后，需在投标工具对电子投标文件进行电子签章（项目有特殊说明的除外），并使用CA证书进行加密。在投标工具使用CA证书时需安装“优质采数字证书助手” （即数字证书驱动），下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip。

10.潜在供应商完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前在投标工具完成上传。投标截止时间以优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）系统的时间为准，如未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在供应商未完成电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。

11.潜在供应商在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传。

12.潜在供应商在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。

三、开标和解密

13.业主单位或代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由供应商使用CA证书解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。

14.投标文件可远程解密，供应商无需到达开标现场。招标文件“供应商须知”中另有规定的，从其规定。

15.潜在供应商须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录投标工具并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

16.投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后30分钟（招标文件“供应商须知”中另有规定的，从其规定）。潜在供应商须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“供应商须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

四、评审和询标

17.评审委员会通过优质采电子评审工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给供应商，供应商应登录投标工具并保持在线状态，以便及时接收评审委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若供应商未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

18.出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

(1)网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

(2)电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；

(3)出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

(4)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

19.出现上述情形，优质采平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评审程序无法按时开展，但能在原开标时间后2小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评审程序无法按时开展，在原开标时间后2小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由业主单位或代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，业主单位或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向供应商发出延长中止期限通知，并发布公布。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，业主单位或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向供应商发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

解密、询标时间可以根据项目情况予以调整。其他内容如需调整，请联系优质采后予以办理。